Genere una señal senoidal portadora de 20Hz y una señal de información cosenoidal moduladora de 2 Hz.

%Parametros

kps_64      =                 120;            %Muestreo Nyquist 4 veces la freq de la portadora

time        =        0:1/kps_64:1;  %Tiempo de Muestreo

time_am     =        -.5:1/120:.5;

%señal Portadora

ap          =                2;

freq_port   =               20;            %Frecuencia de Portadora

wp          =   2*pi*freq_port;

port_sig    =  ap*cos(wp*time);

%señal moduladora

am          =             1.7;

freq_mod    =               2;            %Frecuencia de Moduladora

wm          =   2*pi*freq_mod;

mod_sig     =   am*cos(wm*time); %porque + tiempo y no *tiempo?

% Señales en tiempo

figure(1);

plot(time, mod_sig)

hold on

plot(time, port_sig)

title('Señales a Mezclar');

xlabel('tiempo')

legend({'Moduladora','Portadora'},'Location','northeast')

hold off

Modulacion AM Convencional

El indice de modulacion  esta dado por la siguiente relacion

donde Am es la amplitud de la señal moduladora y Ap es la amplitud de la señal portadora.

index_mod   =       am/ap;

%   Multiplicador de Señal Portadora y Modulada

%am_sig      =       am*mod_sig.*port_sig + ap*port_sig;

am_sig      =       port_sig.*mod_sig + port_sig;

figure(2);

plot(time*3, am_sig);

title('Modulacion en AM');

figure(3);

plot(time_am,abs(ttof(am_sig)));

title('Espectro AM Convencional');

Modulacion AM Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DBLPS)

Primero necesitamos desfazar la señal moduladora 180° para tenerla invertida, entonces la multiplicamos un la portadora y al final sumamos las diferencias de las señales para tener la señal deseada

time_dsb    =       -.5:1/120:.5;  %Tiempo de Muestreo

%   Inversion de Moduladora 180°

wm          =   (pi).*freq_mod;

mod_sig_180 =   am.*-cos(wm*time);

mod_sig_0 =   am.*cos((wm)*time);

figure(4)

plot(time_dsb,mod_sig_180,'r',time_dsb,mod_sig_0,'b');

legend('Inverso 180°','Señal Original)');

title('Señal Original y Inversa en Tiempo');

%   Modulador Balanceado 1

mod_bal_01 = mod_sig_0 .* port_sig;

%Modulador Balanceado 2

mod_bal_02 = mod_sig_180 .* port_sig;

%   Diferencia de Señales

sig_am_dsbsc = mod_bal_01 - mod_bal_02;

plot(time*3,sig_am_dsbsc);

title('Señal Modulada DBPLS');

figure(8)

plot(time_dsb,abs(ttof(sig_am_dsbsc)));

title('Espectro DBLPS');

Modulacion BLU

Para desfazar una señal antes de que entre al modulador que solo es un multiplicador de señal hay que utilizar por simplicidad la funcion de matlab delayseq, para adelantar o atrasar 90° en tiempo la señal modulada original.

Si bien se puede derivar la señal cos para tener un -seno osea atrasar la señal 90°, si aplico un integrador el coseno me adelanta la señal 90°

% Desface de Moduladora 90°

wm          =   2*pi*freq_mod;

mod_sig_90     =   am*sin(wm*time);                   % señal adelantada 90°---->porque + tiempo y no *tiempo?

figure(4)

plot(time,mod_sig_90,'r',time,mod_sig,'b');

legend('Adelanto 90°','Señal Original)');

title('Señal Original y Desfasada 90° en Frecuencia');

% Desface de Portadora 90°

wp          =   2*pi.*freq_port;

port_sig_90     =   ap.*sin(wp.*time);                   % señal adelantada 90°---->porque + tiempo y no *tiempo?

figure (5);

plot(time,port_sig_90,'r',time,port_sig,'b');

legend('Adelanto 90°','Señal Original)');

title('Portadora Original y Portadora Desfasada 90°');

El primer modulador balanceado lo unico que hace es multiplicar la señal moduladora con la señal de la portadora original.

time_blu    =       -.5:1/120:.5;  %Tiempo de Muestreo

% Modulador balanceado 1

mod_bal_1 = am_sig;

% Modulador Balanceado 2

mod_bal_2   = mod_sig_90.*port_sig_90;

% Sumador resultante BLU

BLU_out     = mod_bal_1 + mod_bal_2;

figure (6);

plot(time,BLU_out,'r');

title('Salida Señal BLU');

figure(7);

plot(time_blu,abs(ttof(BLU_out)));

title('Espectro AM BLU');

Demodulacion Coherente Vs No-Coherente

Un receptor Coherente o Sincrono, es aquel que utiliza frecuencias generadas en el receptor que se usan para la demodulacion, se sincronizan con las frecuencias de un Oscilador generadas en el transmisor.

Un Receptor No Coherente o de Deteccion de envolvente porque la informacion se recupera a partir de la onda recibida detectando la envolvente.

Demodulacion Envolvente Señal AM

Lo que se realiza para la deteccion no Coherente de una señal es, multiplicarla por si misma para elevar el coseno al cuadrado y asi solo se cancele mediante identidades trigonometricas, quedandonos por si sola la Señal con la Informacion transmitida.

%   Señal de entrada Señal AM Convencional Normal

yt = am_sig .* am_sig;

%   Filtrado LPF Normal

y_fil_sig =  lowpass(yt, 4, freq_port );

plot(time*3,y_fil_sig);

title('señal AM Recuperada por Demodulador No Coherente');

plot(time_am,abs(ttof(y_fil_sig)));

title('Espectro AM con Demodulador No Coherente');

Demodulacion Coherente Señal AM con Filtrado

Pasabanda Carrier

La señal de recepección es

La señal demodulada es

Existe una propiedad trigonometrica

Por lo tanto la señal queda expandida de esta forma

Su transfromada de fourier

sig_recover = am_sig.*port_sig;

figure (8);

plot(time,sig_recover);

title('Señal AM en Receptor');

plot(time_am,abs(ttof(sig_recover)))

title('Recepcion AM espectro');

%   Filtrado de Señal Recuperada

filtrof = zeros(1,length(sig_recover));

%filtrof(find(time_am==-20):find(time_am==20))=1;    %AQUI QUE HACE?

% multiplicamos por el filtro en el dominio de la frecuencia

sig_filtered = ttof(sig_recover).*filtrof;

%regresamos la señal al dominio del tiempo

%sig_filtered = real(ttof(sig_filtered));

plot(time_am,sig_filtered);

title('Señal AM Filtrada');

Demodulacion Coherente DBLPS con Filtrado pasa bajas (Fase Cerrada de Costas)

%   Señal de entrada   Señal DBLPS Normal

rt = sig_am_dsbsc;

%Local Oscilator

A_lo    =  2;

wc_lo       =            2*pi*freq_mod;

%vco       =   filt_tot_sig;

l_osc       =   A_lo .* cos(wc_lo+time);

%l_osc       = vco;

l_osc_90   =   A_lo .* sin(wc_lo+time);

%l_osc_90 algo que me derive 90° la señal entrante, por lo muentras esto

%   Multiplicador Entrada Normal y Señal Retro Normal

if1_signal_am =        rt .* l_osc;

if2_signal_am =     rt .* l_osc_90;

%   Filtrado LPF en frecuencia

filt_sig1     =     lowpass(if1_signal_am, 4, freq_port );

filt_sig2     =     lowpass(if2_signal_am, 4, freq_port );

tot_sig      =     filt_sig1 .* filt_sig2;

filt_tot_sig    =   lowpass(tot_sig, 4, freq_port );

%regresamos la señal al dominio del tiempo

plot(time,filt_sig1,'r',time, filt_sig2,'b', time, filt_tot_sig, 'g' );

legend('LPF_Sig1','LPF_Sig2', 'Out_Signal');

title('Señal DBLPS Filtrada');

filt_sig_tot = real(ftot(filt_sig1));

plot(time,filt_sig_tot);

title('Señal DBLPS Filtrada en Frecuencia');

%   Salida Demodulada es la Salida del Primer Filtro LPF

y_e = filt_tot_sig;

plot(time,y_e );

title('Señal DBLPS Demodulada');